РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС

Чебулинский муниципальный округ

Совет народных депутатов Чебулинского муниципального округа

второго созыва

(пятое заседание)

РЕШЕНИЕ

| От | 10.12.2024 | № | 38 |
| --- | --- | --- | --- |

пгт. Верх-Чебула

«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования

Чебулинского муниципального округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.1. ГрКРФ,  рассмотрев представленный проект «Об утверждении правил землепользования и застройки Чебулинского муниципального округа», Совет народных депутатов Чебулинского муниципального округа решил:

1. Утвердить «Местные нормативы градостроительного проектирования  Чебулинского муниципального округа» согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение  в газете «Чебулинская газета».

3.Разместить полный текст решения на официальном сайте администрации Чебулинского муниципального округа.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комитет Совета народных депутатов Чебулинского муниципального округа по правопорядку, соблюдению законности, вопросам местного самоуправления и социальной политике (Кучинский А.Г.).

Председатель

Совета народных депутатов

Чебулинского муниципального округа                                И.С. Кузьмина

Глава Чебулинского

муниципального округа                                                          Н.А. Воронина

Приложение

к Решению Совета народных депутатов

Чебулинского муниципального    округа           от 10.12.2024 №38

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Чебулинского муниципального округа

2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Основная часть	3

1.1.	Общие положения	3

1.2.	Расчетные показатели для МНГП	4

1.3.	Приложения к основной части	19

1.3.1.	Перечень нормативно-правовых актов и иных документов	19

1.3.2.	Список терминов и определений, применяемых в нормативах градостроительного проектирования	21

1.3.3.	Перечень используемых сокращений	22

2.	Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части	23

2.1.	Результаты анализа территориальных особенностей Чебулинского муниципального округа Кемеровской области, влияющих на установление расчетных показателей	23

2.1.1.	Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального округа	23

2.1.2.	Виды объектов местного значения муниципального округа, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования	25

2.2.	Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части	26

3.	Правила и область применения расчетных показателей	37

3.1.	Область применения расчетных показателей	37

3.2.	Правила применения расчетных показателей	37

Основная часть

Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования Чебулинского муниципального округа Кемеровской области (далее – МНГП Чебулинского муниципального округа, МНГП муниципального округа) разрабатываются в целях определения совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Чебулинского муниципального округа Кемеровской области объектами местного значения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

При разработке МНГП Чебулинского муниципального округа решаются следующие задачи:

1) подготовка основной части нормативов градостроительного проектирования Чебулинского муниципального округа, содержащей расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального округа, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

2) подготовка материалов по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП Чебулинского муниципального округа;

3) подготовка правил и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП Чебулинского муниципального округа.

Области нормирования, для которых нормативами градостроительного проектирования установлены расчетные показатели, включают в себя:

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

- автомобильные дороги местного значения;

- физическая культура и массовый спорт;

- образование;

- обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

- погребение и похоронное дело;

- культура и искусство;

- связь;

- деятельность органов местного самоуправления;

- архивное дело;

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального округа;

- торговля, общественное питание, бытовое обслуживание;

- озеленение территории и благоустройство;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

- обеспечение охраны порядка.

В качестве факторов дифференциации проектируемой территории Чебулинского муниципального округа для установления значений расчетных показателей в МНГП определены:

- численность населения;

- вид (категория) населенного пункта: городской и сельские населенные пункты.

При этом для большинства расчетных показателей установлены единые нормативные показатели для всей территории Чебулинского муниципального округа.

Расчетные показатели для МНГП

Таблица 1.1

Объекты местного значения муниципального округа в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем электропотребления, кВт*ч/ чел. в год [1] | Поселок городского типа Верх-Чебула | Без стационарных плит, без кондиционеров |  |  |  | 1360 |
|  |  |  |  | Без стационарных плит, с кондиционерами |  |  |  | 1600 |
|  |  |  |  | Со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров |  |  |  | 1680 |
|  |  |  |  | Со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами |  |  |  | 1920 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | Без стационарных плит, без кондиционеров |  |  |  | 950 |
|  |  |  |  | Без стационарных плит, с кондиционерами |  |  |  | 1120 |
|  |  |  |  | Со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров |  |  |  | 1350 |
|  |  |  |  | Со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами |  |  |  | 1540 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |
| Объекты теплоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расход тепловой энергии на отопление, Вт/(куб. м°C сут.) | Для малоэтажных жилых одноквартирных зданий [3] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь здания, кв. м | количество этажей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  |  | 50 | 0,579 | - | - |  |  |
|  |  |  | 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |  |
|  |  |  | 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |  |
|  |  |  | 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |  |
|  |  |  | 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |  |
|  |  |  | 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |  |
|  |  |  | 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |  |
|  |  |  | Для многоквартирных жилых и общественных зданий |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Типы зданий | количество этажей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 |  |
|  |  |  | Жилые, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 |  |
|  |  |  | Общественные, кроме перечисленных ниже | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 |  |
|  |  |  | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 |  |
|  |  |  | Дошкольные учреждения | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - |  |
|  |  |  | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 |  |
|  |  |  | Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |
| Объекты газоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем газопотребления, куб. м/год на 1 чел. | При наличии централизованного горячего водоснабжения |  |  |  |  | 120 |
|  |  |  | При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей |  |  |  |  | 300 |
|  |  |  | При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | Поселок городского типа Верх-Чебула |  |  |  | 180 |
|  |  |  |  | Сельские населенные пункты |  |  |  | 220 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |
| Объекты водоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водопотребления, л/сут. на 1 чел. [5] | При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями |  |  |  |  | 140 |
|  |  |  | При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  | 165 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |
| Объекты водоотведения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водоотведения, л/сут. на 1 чел. | При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями |  |  |  |  | 140 |
|  |  |  | При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  | 165 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, использование кондиционеров. 2. Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94. 3. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50-1000 кв. м значения расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должны определяться по линейной интерполяции. 4. Укрупненные показатели потребления газа приведены при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м). 5. Выбор объема водопотребления в указанных пределах должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий. 6. Объем водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. 7. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта 8. Конкретное значение величины удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании данных по оценке фактического удельного водопотребления по приборам учета и утверждается постановлением органов местной власти. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2

Объекты местного значения муниципального округа в области автомобильных дорог местного значения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения муниципального округа | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Плотность автомобильных дорог, км/ 1000 кв. км | 47,5 |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |
| Велосипедные дорожки в границах населенного пункта [1, 2] | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Ширина проезжей части для однополосного одностороннего движения, м | При новом строительстве |  | 1,0 |
|  |  |  | В стесненных условиях |  | 0,75 |
|  |  | Ширина проезжей части для двухполосного одностороннего движения, м | При новом строительстве |  | 1,75 |
|  |  |  | В стесненных условиях |  | 1,5 |
|  |  | Ширина проезжей части для двухполосного движения со встречным движением, м | При новом строительстве |  | 2,5 |
|  |  |  | В стесненных условиях |  | 2,0 |
|  |  | Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м | Ширина пешеходной дорожки |  | 1,5 |
|  |  |  | Ширина велосипедной дорожки | При новом строительстве | 2,5 |
|  |  |  |  | В стесненных условиях | 1,5 |
|  |  | Ширина полосы для велосипедистов, м | При новом строительстве |  | 1,2 |
|  |  |  | В стесненных условиях |  | 0,9 |
|  |  | Габарит по высоте, м | При новом строительстве |  | 2,5 |
|  |  |  | В стесненных условиях |  | 2,25 |
|  |  | Ширина велопешеходной дорожки, м | 1,5 |  |  |
|  |  | Ширина обочин велосипедной дорожки, м | 0,5 |  |  |
|  |  | Расстояние до бокового препятствия, м | 0,5 |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |
| Объекты парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых зон | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество машино-мест на 1000 кв. м площади квартир многоквартирного жилого дома [3] | Многоквартирные жилые дома уровня комфортности «бизнес-класс» (норма общей площади квартир в расчете на одного человека – 40 кв. м) |  | 7,5 |
|  |  |  | Многоквартирные жилые дома уровня комфортности «стандартное жилье» (норма общей площади квартир в расчете на одного человека – 30 кв. м) |  | 10 |
|  |  |  | Многоквартирные жилые дома уровня комфортности «муниципальный» (норма общей площади квартир в расчете на одного человека – 20 кв. м) |  | 15 |
|  |  | Количество машино-мест на 1 жилую единицу усадебного или коттеджного типа, блокированного жилого дома [4] | 1 |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность мест парковки для постоянного хранения автотранспорта (при наличии пешеходных подходов), м [5] | До входов в жилые дома |  | 800 |
|  |  |  | В условиях реконструкции |  | 1000 |
| Объекты парковки легковых автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства на стоянках автомобилей в границах общественно-деловых зон | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности [6] | Количество кв. м общей площади объекта на 1 машино-место | Органы местного самоуправления |  | 200 |
|  |  |  | Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций |  | 100 |
|  |  |  | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании |  | 50 |
|  |  |  | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционного зала |  | 55 |
|  |  |  | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционным залом |  | 30 |
|  |  |  | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых |  | 20 |
|  |  |  | Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) |  | 30 |
|  |  |  | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) |  | 40 |
|  |  |  | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) |  | 60 |
|  |  |  | Рынки универсальные и непродовольственные |  | 30 |
|  |  |  | Рынки продовольственные и сельскохозяйственные |  | 40 |
|  |  |  | Ателье, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны |  | 10 |
|  |  |  | Салоны ритуальных услуг |  | 20 |
|  |  |  | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) общей площадью менее 1000 м |  | 25 |
|  |  | Количество работающих в двух смежных сменах, человек на 1 машино-место | Производственные здания, коммунально-складские объекты, допускаемые к размещению в границах жилых и общественно-деловых зон |  | 6 |
|  |  | Количество посадочных мест на 1 машино-место | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) |  | 4 |
|  |  | Количество единовременных посетителей на 1 машино-место | Бани |  | 5 |
|  |  |  | Музеи, выставочные залы |  | 6 |
|  |  |  | Объекты религиозных конфессий |  | 8 (но не менее 10 машино-мест на объект) |
|  |  |  | Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы |  | 4 |
|  |  |  | Бильярдные, боулинги |  | 3 |
|  |  | Количество рабочих мест приёмщиков на 1 машино-место | Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. |  | 1 |
|  |  | Количество зрительских мест на 1 машино-место | Концертные залы, киноцентры и кинотеатры |  | 15 |
|  |  | Количество постоянных мест на 1 машино-место | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе |  | 6 |
|  |  | Количество посадочных мест на трибунах на 1 машино-место | Стадионы с трибунами |  | 25 |
|  |  | Количество пассажиров в час пик | Автовокзал |  | 10 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность от объектов, м | От пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания |  | 150 |
|  |  |  | От прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий |  | 250 |
|  |  |  | От входов в парки, на выставки и стадионы |  | 400 |
| Объекты парковки легковых автомобилей, размещаемые у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество машино-мест на 100 единовременных посетителей | Пляжи и парки в зонах отдыха |  | 15 |
|  |  |  | Лесопарки и заповедники |  | 7 |
|  |  |  | Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) |  | 10 |
|  |  |  | Береговые базы маломерного флота |  | 10 |
|  |  | Количество машино-мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы |  | 3 |
|  |  | Количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | Предприятия общественного питания, торговли в зонах отдыха |  | 7 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | От входов в парки |  | 400 |
|  |  |  | В зонах массового отдыха |  | 1000 |
| Объекты парковки транспортных средств, управляемых инвалидами или переводящих инвалидов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Доля мест для транспорта инвалидов, % | 10 (не менее 1 места) |  |  |
|  |  | Специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, % (мест) | На автостоянке до 100 мест включительно |  | 5%, но не менее одного места |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | От входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов |  | 50 |
|  |  |  | то же, при реконструкции, сложной конфигурации земельного участка |  | 150 |
|  |  |  | От входа в жилое здание |  | 100 |
|  |  |  | то же, при реконструкции, сложной конфигурации земельного участка |  | 150 |
| Примечания: 1. Проектирование велодорожек следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования». 2. Остальные геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150-2014. 3. В зонах жилой застройки и жилой застройки в составе общественных зон стоянки для хранения легковых автомобилей населения следует предусматривать на земельном участке многоквартирного дома. 4. В жилых зонах, предназначенных для застройки жилыми домами усадебного и коттеджного типов, блокированными жилыми домами с земельными участками при домах парковочные места (либо гаражи) должны размещаться в пределах земельных участков указанных типов жилых домов. 5. В пгт Верх-Чебула на наземных открытых автостоянках в границах земельного участка многоквартирного жилого дома следует размещать не менее 25% минимально допустимого количества машино-мест. 6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для хранения и паркования легковых автомобилей для целей, не указанных в таблице, следует принимать по приложению Ж СП 42.13330.2016, с учетом положений п. 11.31 СП 42.13330.2016. 7. Количество парковочных мест для легковых автомобилей около зданий судов общей юрисдикции, зданий и сооружений следственных органов, гостиниц, зданий и помещений медицинских организаций определяется в соответствии со сводами правил, определяющими требования к данным объектам. 8. При размещении многофункциональных объектов расчёт потребности в парковочных местах производится отдельно для каждого из функциональных блоков, после чего полученные результаты суммируются. Радиус доступности устанавливается от нормируемого объекта. 9. Количество расчетных единиц для помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания согласно приложению В СП 54.13330.2016, допускается уменьшать на 15% |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.3

Объекты местного значения муниципального округа в области физической культуры и массового спорта

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры спорта (всего) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта, чел./1000 чел. | 122 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
|  |  |  | Физкультурно-спортивные центры жилых районов | 1500 |
| Стадион | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество стадионов, ед. | Поселок городского типа Верх-Чебула | 1 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | Не нормируется |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 60 |  |
| Спортивные площадки | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество спортивных площадок, ед. | Населенные пункты с численностью населения свыше 50 чел. | 1 |
|  |  |  | Населенные пункты с численностью населения менее 50 чел. | Не нормируется |
|  |  | Площадь территории плоскостных спортивных сооружений, га на 1 тыс. чел. | 0,7 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 1000 |  |
| Спортивные залы | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. | Населенные пункты с численностью населения свыше 500 чел. | 1 |
|  |  |  | Населенные пункты с численностью населения менее 500 чел. | Не нормируется |
|  |  | Площадь пола спортивных залов общего пользования, кв. м на 1 тыс. чел. | 60 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 1000 |  |
| Примечания: 1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы. 2. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии). 3. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры. 4. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. 5. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства. |  |  |  |  |  |

Таблица 1.4

Объекты местного значения муниципального округа в области образования

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значения расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест, ед. на 1000 чел. | Поселок городского типа Верх-Чебула | 43 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 32 |
|  |  | Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, % | 20 |  |
|  |  | Расчетная на 1 место площадь земельного участка дошкольной образовательной организации в зависимости от ее вместимости, кв. м [1] | До 100 мест | 44 |
|  |  |  | От 100 мест | 38 |
|  |  |  | В комплексе дошкольных образовательных организаций от 500 мест | 34 |
|  |  | Расчетная площадь групповой площадки для детей ясельного возраста (на 1 место), кв. м | 7 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м [2] | Поселок городского типа Верх-Чебула | 500 |
|  |  |  | В условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности | 800 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 1000 |
| Общеобразовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест, ед. на 1000 чел. | Поселок городского типа Верх-Чебула | 154 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 133 |
|  |  | Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, % | 25 |  |
|  |  | Расчетная площадь земельного участка общеобразовательной организации в зависимости от ее вместимости (на 1 место), кв. м [3] | От 30 до 170 | 80 |
|  |  |  | От 170 до 340 | 55 |
|  |  |  | От 340 до 510 | 40 |
|  |  |  | От 510 до 660 | 35 |
|  |  |  | От 660 до 1000 | 28 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м [2] | Поселок городского типа Верх-Чебула | 500 |
|  |  |  | В условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности | 800 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 1000 |
| Организации дополнительного образования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест, ед. на 1000 чел. [4] | Поселок городского типа Верх-Чебула | 150 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 127 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 30 |  |
| Примечания: 1. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях реконструкции объекта и в стесненных условиях; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%. 2. При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону. Расстояние от места проживания до места сбора не должно быть более 1 км. 3. Показатели площади земельных участков общеобразовательной организации приведены для общеобразовательных организаций со следующими характеристиками: полная школа, 25 человек в классе, без спортивного ядра, без бассейна. Для устройства плавательного бассейна площадь участка следует увеличить на 0,2 га для устройства спортивного ядра с футбольным полем и беговой дорожкой – не менее 0,7 га. 4. В пгт Верх-Чебула рекомендуется размещать 60% мест на базе общеобразовательных организаций, 40% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций). В сельских населенных пунктах рекомендуется размещать 87% мест на базе общеобразовательных организаций, 13% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций) |  |  |  |  |

Таблица 1.5

Объекты местного значения муниципального округа в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Места накопления ТКО [1] | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество контейнерных площадок, ед. | Количество площадок для установки контейнеров населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора [2] |
|  |  | Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора, кв. м./чел. | 0,03 [3] |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, м [4] | 100 |
| Примечания: 1. Места накопления ТКО включают в себя контейнерные площадки для накопления ТКО или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров (контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (специальные площадки). 2. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где: Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера. 3. Показатель может быть уточнен правилами благоустройства территории муниципального образования. 4. Минимальное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров; до территорий медицинских организаций в сельских населенных пунктах – не менее 15 метров |  |  |  |  |

Таблица 1.6

Объекты местного значения муниципального округа в области погребения и похоронного дела

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Организации ритуального обслуживания населения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальное образование, ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Кладбища | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь кладбища традиционного захоронения, га на 1000 чел. | 0,24 |
|  |  | Площадь кладбища урновых захоронений после кремации, га на 1000 чел. | 0,02 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |

Таблица 1.7

Объекты местного значения муниципального округа в области культуры и искусства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Общедоступная библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. на 10 тыс. чел. [1] | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 40 |
| Детская библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. на 7 тыс. детей | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 40 |
| Краеведческий или художественный музей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальный округ, ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 40 |
| Тематический музей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальный округ, ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 40 |
| Концертный зал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальный округ, ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 40 |
| Учреждение клубного типа (дом культуры) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. на 20 тыс. чел. [2] | 1 |
|  |  | Количество мест на тыс. чел. [3] | 65 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 40 |
| Кинозал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. на 20 тыс. чел. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 30 |
| Примечания: 1. В сельских населенных пунктах муниципального округа создаются филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения. Для сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, к расчету принимается 1 библиотека на 1 тыс. чел. 2. В сельских населенных пунктах муниципального округа создаются подразделения клубной системы муниципального округа в расчете 1 сельский клуб на 1 тыс. чел. 3. В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 в зрительных залах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5% общего числа зрителей, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования |  |  |  |

Таблица 1.8

Объекты местного значения муниципального округа в области связи

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты экстренной телефонной связи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на населенный пункт, ед. | Поселок городского типа Верх-Чебула | Не нормируется |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, мин. | 15 |  |
| Объекты почтовой связи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. | Поселок городского типа Верх-Чебула | 1 на 6 тыс. чел. |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 1 на 5 тыс. чел. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность, мин. | 30 |  |

Таблица 1.9

Объекты местного значения муниципального округа в области деятельности органов местного самоуправления

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Административное здание органа местного самоуправления | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальный округ, ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |

Таблица 1.10

Объекты местного значения муниципального округа в области организации архивного дела

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный архив | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальный округ, ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |

Таблица 1.11

Объекты местного значения муниципального округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов (в том числе берегоукрепительные сооружения) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Охват территории постоянного проживания населения (территории жилых зон), % | 95 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Сооружения инженерной защиты от затопления и подтопления | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Охват территории постоянного проживания населения (территории жилых зон) от 5% паводка, % | 80 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |

Таблица 1.12

Объекты местного значения муниципального округа в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты торговли | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество стационарных торговых объектов, ед. на муниципальный округ | Всего | 53 |
|  |  |  | В том числе торговые объекты по продаже продовольственных товаров | 20 |
|  |  | Количество нестационарных торговых объектов, ед. на муниципальный округ | 9 |  |
|  |  | Количество мест проведения ярмарок и (или) рынков, ед. на муниципальный округ | 1 |  |
|  |  | Площадь стационарных торговых объектов в пгт Верх-Чебула, кв. м на 1000 чел. | Всего, в том числе: | 280 |
|  |  |  | Торговые объекты по продаже продовольственных товаров | 100 |
|  |  |  | Торговые объекты по продаже непродовольственных товаров | 180 |
|  |  | Площадь стационарных торговых объектов в сельских населенных пунктах, кв. м на 1000 чел. | Всего, в том числе: | 300 |
|  |  |  | Торговые объекты по продаже продовольственных товаров | 100 |
|  |  |  | Торговые объекты по продаже непродовольственных товаров | 200 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | Для пгт Верх-Чебула при застройке от трех этажей и выше | 500 |
|  |  |  | Для пгт Верх-Чебула при одно-, двухэтажной застройке | 800 |
|  |  |  | Для сельских населенных пунктов | 2000 |
| Предприятия общественного питания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество посадочных мест на 1 тыс. чел. | Для пгт Верх-Чебула | 40 (8) [1] |
|  |  |  | Для сельских населенных пунктов | 40 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | Для пгт Верх-Чебула при застройке от трех этажей и выше | 500 |
|  |  |  | Для пгт Верх-Чебула при одно-, двухэтажной застройке | 800 |
|  |  |  | Для сельских населенных пунктов | 2000 |
| Предприятия бытового обслуживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество рабочих мест на 1 тыс. чел. | Для пгт Верх-Чебула | 9 (2) [1] |
|  |  |  | Для сельских населенных пунктов | 7 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | Для пгт Верх-Чебула при застройке от трех этажей и выше | 500 |
|  |  |  | Для пгт Верх-Чебула при одно-, двухэтажной застройке | 800 |
|  |  |  | Для сельских населенных пунктов | 2000 |
| Примечания: 1. В скобках приведены нормативы расчета предприятий общественного питания и бытового обслуживания для размещения в микрорайоне или жилом районе. 2. Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях. |  |  |  |  |  |

Таблица 1.13

Объекты местного значения муниципального округа в области озеленения территории и благоустройства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значения расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Озелененные территории общего пользования | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Площадь территории, кв. м/чел. | Пгт Верх-Чебула | 10 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 12 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 30 |  |
|  |  | Пешеходная доступность, м | 800 |  |
| Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой для жилых многоквартирных домов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь территории, кв. м/чел. | Площадки для игр детей | 0,7 |
|  |  |  | Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
|  |  |  | Площадки для занятия физкультурой | 0,7 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | Площадки для игр детей | 100 |
|  |  |  | Площадки для отдыха взрослого населения | 100 |
|  |  |  | Площадки для занятия физкультурой | 800 |

Таблица 1.14

Объекты местного значения муниципального округа в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подразделения пожарной охраны | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. | По расчету в соответствии с СП 11.13130.2009 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Время прибытия, мин. | Пгт Верх-Чебула | 10 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 20 |
| Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество сторон здания для подъезда, ед. | В соответствии с СП 4.13130.2013 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Максимальная протяженность тупикового проезда, м | 150 |  |
| Примечания: 1. В жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 не допускается размещать магазины по продаже мебели, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел. 2. Ширина проездов для пожарных автомобилей в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее: 3,5 м – при высоте зданий или сооружений до 13 м включительно; 4,2 м – при высоте зданий или сооружений от 13 м до 46 м включительно; 6 м – при высоте зданий или сооружений более 46 м в соответствии с СП 4.13130.2013 (п. 8.1.4 и п. 8.2.3) |  |  |  |  |

Таблица 1.15

Объекты местного значения муниципального округа в области охраны порядка

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участковые пункты полиции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на, ед. | 1 на административный участок [1] |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, км | Пгт Верх-Чебула | 1,5 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | Не нормируется |
| Примечание: 1. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городе – исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов. Рекомендуется размещать 1 участковый пункт полиции на 1-3 участковых уполномоченных полиции (из расчета 1 участковый уполномоченный полиции на 2,8-3,0 тыс. человек постоянно проживающего населения), но не менее одного участкового пункта полиции на один населенный пункт с численностью населения от 1 тыс. человек |  |  |  |  |  |

Приложения к основной части

Перечень нормативно-правовых актов и иных документов

Федеральные законы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2024).

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 08.07.2024).

- Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 04.08.2023).

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 25.12.2023).

Иные нормативные акты Российской Федерации

- Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» (ред. от 08.08.2016).

- Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» (ред. от 14.04.2020).

- Приказ Минцифры России от 26.10.2020 № 538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России».

- Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

- Приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

- Распоряжение Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Нормативные акты Кемеровской области

- Закон Кемеровской области – Кузбасса от 12.07.2006 № 98-ОЗ «О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса» (ред. от 24.06.2024).

- Закон Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ  «О статусе и границах муниципальных образований» (ред. от 24.06.2024).

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406  «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области – Кузбасса» (ред. от 26.10.2022).

- Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 13.10.2023 № 683 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и значений предусмотренных методикой расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов коэффициентов, превышающих значения, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренней торговли».

Нормативные акты Чебулинского муниципального округа Кемеровской области

- Устав муниципального образования Чебулинский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса (принят решением Совета народных депутатов Чебулинского муниципального округа от 03.03.2020 № 46, ред. от 29.05.2024).

- Постановление администрации Чебулинского муниципального округа от 13.09.2021 ; 574-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и повышение уровня потребности в образовании населения Чебулинского муниципального округа на 2021-2024 годы».

Своды правил по проектированию и строительству

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, ред. от 27.06.2023).

- СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 181, ред. от 09.12.2010).

- СП 31.13330.2021 «Свод правил. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр).

- СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр) (ред. от 27.12.2021).

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 09.06.2022).

- СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 265, ред. от 15.12.2021).

- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр, ред. от 31.05.2022).

- СП 140.13330.2012 «Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения» (утв. и введен в действие Приказом Госстроя от 27.12.2012 № 122/ГС) (ред. от 20.10.2016).

- СП 476.1325800.2020 «Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.01.2020 № 33/пр).

Иные документы

- ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, ред. от 14.02.2022).

Список терминов и определений, применяемых в нормативах градостроительного проектирования

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Берегозащитное (берегоукрепительное) сооружение – гидротехническое сооружение для защиты берега от размыва и разрушения.

Велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства.

Градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории.

Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Красная линия – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

Микрорайон (квартал) – планировочная единица застройки в границах красных линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами.

Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

Общеобразовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

Озелененные территории – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садовые комплексы и объекты - сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

Озелененные территории общего пользования – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, находящиеся в составе рекреационных зон, используемые для отдыха граждан и туризма, в границах населенного пункта.

Парковка – стоянка автомобилей (открытая площадка) общего пользования, устраиваемая на элементах поперечного профиля улично-дорожной сети (проезжей части, тротуаре), имеющая въезд и выезд только со стороны проезжей части улицы (дороги), устраиваемая при условии обеспечения пропускной способности проезжей части и тротуаров.

Спортивный зал – спортивное сооружение, содержащее универсальный спортивный зал.

Стоянка автомобилей (автостоянка) – открытая площадка, предназначенная для хранения и (или) паркования автомобилей (для объектов жилого и нежилого назначения).

Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Чебулинского муниципального округа Кемеровской области применяются следующие сокращения:

пгт – поселок городского типа;

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования;

РНГП Кемеровской области – нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области – Кузбасса;

ТКО – твердые коммунальные отходы.

.

Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части

Результаты анализа территориальных особенностей Чебулинского муниципального округа Кемеровской области, влияющих на установление расчетных показателей

В соответствии с п. 5 ст. 29.4 Градостроительного кодекса РФ подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

2) стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации (при наличии);

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Таким образом, установление расчетных показателей в МНГП муниципального округа необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей Чебулинского муниципального округа, выраженных в социально-демографических, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.

Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального округа

Чебулинский муниципальный округ расположен на севере Кемеровской области.

Границы Чебулинского муниципального округа и его статус как муниципального округа установлены Законом Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований».

Административным центром Чебулинского муниципального округа является поселок городского типа Верх-Чебула.

В состав Чебулинского муниципального округа входят следующие населенные пункты: поселок городского типа Верх-Чебула, деревня Новоказанка, деревня Орлово-Розово, деревня Покровка, деревня Петропавловка, село Чумай, деревня Карачарово, поселок Казанка-20, село Усть-Серта, деревня Курск-Смоленка, деревня Шестаково, деревня Кураково, село Усманка, село Николаевка, поселок Боровой, поселок Мурюк, село Алчедат, деревня Дмитриевка, поселок 1-й, поселок 2-й, поселок 3-й, поселок 4-й, село Усть-Чебула, поселок Новоивановский, село Ивановка, поселок Новоивановский 2-й, поселок Новоивановский 3-й, поселок Новоивановский 4-й, деревня Михайловка.

Согласно таблице 4.1 СП 42.13330.2016 пгт Верх-Чебула является малым городом (городской населенный пункт), остальные населенные пункты Чебулинского муниципального округа являются сельскими населенными пунктами.

Характеристика Чебулинского муниципального округа Кемеровской области представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Характеристика Чебулинского муниципального округа Кемеровской области (по данным статистики на начало 2024 года)

| Муниципальное образование | Административный центр | Количество населенных пунктов | Численность населения, чел. | Площадь, кв. км | Плотность населения, чел./кв. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чебулинский муниципальный округ | Поселок городского типа Верх-Чебула | 29 | 12997 | 3741,27 | 3,5 |

Численность населения Чебулинского муниципального округа на начало 2024 года составляла 15997 чел. в том числе численность городского населения 5143 чел., численность сельского населения 7854 чел.

Плотность населения муниципального округа на начало 2024 года составляла 3,5 чел. на кв. км.

Численность населения Чебулинского муниципального округа характеризуется сокращением (рисунок 2.1). С начала 2020 года по начало 2024 года сокращение численности населения муниципального образования составило 1162 чел. или 8,2%.

Рисунок 2.1. Динамика численности населения Чебулинского муниципального округа Кемеровской области в 2020-2024 гг. (данные на начало года)

Возрастная структура населения Чебулинского муниципального округа Кемеровской области на начало 2023 года отражена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Возрастная структура населения Чебулинского муниципального округа Кемеровской области (по данным статистики на начало 2023 года)

| Возраст | Городское население | Сельское население | Всего | Возраст | Городское население | Сельское население | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 49 | 66 | 115 | 40-44 | 436 | 666 | 1102 |
| 1-4 | 248 | 261 | 509 | 45-49 | 418 | 584 | 1002 |
| 5-6 | 120 | 166 | 286 | 50-54 | 294 | 534 | 828 |
| 7-15 | 684 | 936 | 1620 | 55-59 | 290 | 509 | 799 |
| 16-17 | 162 | 178 | 340 | 60-64 | 366 | 644 | 1010 |
| 18 | 77 | 82 | 159 | 65-69 | 366 | 556 | 922 |
| 19 | 40 | 65 | 105 | 70 и старше | 563 | 726 | 1289 |
| 20-24 | 258 | 431 | 689 | моложе трудоспособного возраста | 1101 | 1429 | 2530 |
| 25-29 | 254 | 417 | 671 | трудоспособный возраст | 2779 | 4629 | 7408 |
| 30-34 | 249 | 557 | 806 | старше трудоспособного возраста | 1344 | 1988 | 3332 |
| 35-39 | 350 | 668 | 1018 | Всего | 5224 | 8046 | 13270 |

Возрастная структура населения Чебулинского муниципального округа характеризуется превышением в общей численности населения Чебулинского муниципального округа доли населения старше трудоспособного возраста над долей населения моложе трудоспособного возраста (25% и 19% соответственно), что свидетельствует о регрессивном типе структуры населения.

Виды объектов местного значения муниципального округа, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования

В соответствии с ч. 4 ст. 29.2 Градостроительного кодекса РФ нормативы градостроительного проектирования муниципального округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

Перечень объектов местного значения Чебулинского муниципального округа для целей настоящих МНГП подготовлен на основании:

- статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ);

- Закона Кемеровской области от 12.07.2006 № 98-ОЗ «О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса» (далее – Закон Кемеровской области № 98-ОЗ).

- Устава Чебулинского муниципального округа Кемеровской области.

В пп. 1 п. 5 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации к объектам местного значения муниципального округа отнесены объекты в следующих областях:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа;

В качестве базового перечня видов объектов местного значения, в отношении которых разрабатываются Местные нормативы градостроительного проектирования Чебулинского муниципального округа, принят перечень видов объектов местного значения муниципального округа, отнесенных к таковым ст. 21 Закона Кемеровской области № 98-ОЗ:

1) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения:

- линии электропередачи 20 кВ, 35 кВ;

- электрические подстанции 20 кВ, 35 кВ;

- объекты теплоснабжения (тепловые перекачивающие насосные станции);

- сети теплоснабжения (теплопроводы магистральные, теплопроводы распределительные (квартальные);

- распределительные трубопроводы для транспортировки газа (газопроводы распределительные высокого давления, газопроводы распределительные среднего давления);

- объекты водоснабжения (водозаборы, водопроводные очистные сооружения, насосные станции);

- сети водоснабжения (водоводы, водопроводы);

- объекты водоотведения (очистные сооружения, очистные сооружения дождевой канализации, канализационная насосная станция);

- сети водоотведения (канализация самотечная, канализация напорная);

2) автомобильные дороги местного значения;

3) в области физической культуры и массового спорта: объекты спорта, включающие раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы), плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля), крытые спортивные объекты с искусственным льдом, плавательные бассейны (крытые и открытые общего пользования);

4) в области образования: дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования;

5) в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов: объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов, объекты утилизации, уничтожения биологических отходов (скотомогильники с биологическими камерами, скотомогильники сибиреязвенные);

6) в области погребения и похоронного дела: места погребения (кладбища, крематории);

7) в области культуры и искусства: зрелищные организации (кинотеатры стационарные), объекты культурно-досугового (клубного) типа (дома (дворцы, центры) культуры, культуры и досуга, культуры и искусств, их филиалы, социально-культурные, культурно-досуговые комплексы, центры традиционной культуры, дома (центры) народного творчества, дома ремесел и фольклора, национально-культурные центры и их филиалы;

8) в области связи: автоматические телефонные станции, объекты почтовой связи.

Иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа определялись в соответствии с Уставом Чебулинского муниципального округа Кемеровской области.

Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части

Таблица 2.3

Объекты местного значения муниципального округа в электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты электропотребления | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем электропотребления принят в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016, с учетом дифференции городского населенного пункта (поселок городского типа Верх-Чебула – малый город) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты теплоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания принят в соответствии с таблицами 13 и 14 СП 50.13330.2012 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты газоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем газопотребления принят в соответствии с п. 3.12 СП 42-101-2003: - при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 куб. м/год на 1 чел.; - при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 куб. м/год на 1 чел.; - при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180 куб. м/год на 1 чел. (220 куб. м/год на 1 чел. в сельской местности) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты водоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водопотребления принят в соответствии с п. 5.1 СП 31.13330.2021 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты водоотведения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водоотведения принят в соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2018 в размере 100% водопотребления |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.4

Объекты местного значения муниципального округа в области автомобильных дорог местного значения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения муниципального округа | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Плотность автомобильных дорог местного значения принята в размере 47,5 км/1000 кв. км с учетом текущей обеспеченности. Расчет: Протяженность автомобильных дорог местного значения муниципального округа на конец 2023 года 177,8 км (по данным Росстата). Площадь Чебулинского муниципального округа 3,741 тыс. кв. км. 177,8/3,741=47,5 км/1000 кв. км |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Велосипедные дорожки в границах населенного пункта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150-2014 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых зон | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Нормы расчета стоянок автомобилей в жилых зонах приняты в соответствии с пунктом 1.2 РНГП Кемеровской области: Расчет минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от мест проживания в границах жилых зон (далее – минимально допустимое количество машино-мест), необходимо осуществлять по формуле: Р = R × 0,3, где: Р – минимально допустимое количество машино-мест; R – численность жителей на территории проектирования, рассчитанная по формуле заселения жилого дома и квартиры с учетом типов жилых домов и квартир по уровню комфорта в соответствии с таблицей 5.1 СП 42.13330.2016. Таким образом, количество машино-мест на 1000 кв. м площади квартир многоквартирного жилого дома уровня комфортности «бизнес-класс» (норма общей площади квартир в расчете на одного человека – 40 кв. м): 1000/40*0,3=7,5 машино-мест на 1000 кв. м площади квартир. Расчет для многоквартирных жилых домов уровня комфортности «стандартное жилье» (норма общей площади квартир в расчете на одного человека – 30 кв. м): 1000/30*0,3=10 машино-мест на 1000 кв. м площади квартир. Расчет для многоквартирных жилых домов уровня комфортности «муниципальный» (норма общей площади квартир в расчете на одного человека – 20 кв. м): 1000/20*0,3=15 машино-мест на 1000 кв. м площади квартир |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность мест парковки принята согласно пункту 1.2 РНГП Кемеровской области |
| Объекты парковки легковых автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства на стоянках автомобилей в границах общественно-деловых зон | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Нормы расчета стоянок автомобилей приняты в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность до объектов парковки принята в соответствии с п. 11.36 СП 42.13330.2016 |
| Объекты парковки легковых автомобилей, размещаемые у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Нормы расчета стоянок автомобилей приняты в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность до объектов парковки принята в соответствии с п. 11.36 СП 42.13330.2016, приложением Ж СП 42.13330.2016 |
| Объекты парковки транспортных средств, управляемых инвалидами или переводящих инвалидов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Удельный показатель мест для транспорта инвалидов установлен в соответствии с пунктом 5.2.1 СП 59.13330.2020 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность установлена в соответствии с пунктом 5.2.2 СП 59.13330.2020 |

Таблица 2.5

Объекты местного значения муниципального округа в области физической культуры и массового спорта

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры спорта (всего) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта в 122 чел. на 1000 чел. в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии). |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания помещений для физкультурно-оздоровительных занятий, физкультурно-спортивных центров жилых районов принят согласно п. 1.5 РНГП Кемеровской области |
| Стадион | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 стадиона в пгт Верх-Чебула (как для населенного пункта с численностью более 5000 человек) принято в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» (далее – приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649). |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 60 мин. принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 |
| Спортивные площадки | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 спортивной площадки в населенном пункте с численностью более 50 человек принято в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649. Площадь территории плоскостных спортивных сооружений 0,7 га на 1 тыс. чел. принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 1000 м принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 |
| Спортивные залы | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 спортивного зала в населенном пункте с численностью более 500 человек принято в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649. Площадь пола спортивного зала принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 1000 м принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 |

Таблица 2.6

Объекты местного значения муниципального округа в области образования

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях принимается по расчету. Согласно муниципальной программе «Развитие системы образования и повышение уровня потребности в образовании населения Чебулинского муниципального округа на 2021-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Чебулинского муниципального округа от 13.09.2021 № 574-п, доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет должна составлять 61,1%. Расчет: Численность детей возраста 1-6 лет в пгт Верх-Чебула на начало 2023 года составляла 368 чел. Общая численность городского населения округа на начало 2023 года 5224 чел. Таким образом, 61,1% обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях городского населенного пункта составляет: 368*0,611/5224*1000=43 места на 1000 жителей. Численность детей возраста 1-6 лет в сельских населенных пунктах Чебулинского муниципального округа на начало 2023 года составляла 427 чел. Общая численность населения сельских населенных пунктов на начало 2023 года 8046 чел. Таким образом, 61,1% обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях сельских населенных пунктов составляет: 427*0,611/8046*1000=32 места на 1000 жителей. Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, принят в размере 20% согласно приложению к письму Минобрнауки России № АК-950/02. Размеры земельных участков определены согласно приложению Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания принят согласно п. 1.5 РНГП Кемеровской области |
| Общеобразовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест в общеобразовательных организациях определено расчетным путем в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 (100%-ный охват детей неполным средним образованием (I-IХ классы) и до 75% детей – средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену). Расчет: Численность городского населения в возрасте от 7 до 15 лет (I-IX классы) – 684 чел. Численность городского населения в возрасте от 16 до 17 лет (X-XI классы) – 162 чел. Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях городского населенного пункта: (684+162*0,75)/5224*1000=154 места на 1000 чел. Численность сельского населения в возрасте от 7 до 15 лет (I-IX классы) – 936 чел. Численность сельского населения в возрасте от 16 до 17 лет (X-XI классы) – 178 чел. Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях городского населенного пункта: (936+178*0,75)/8046*1000=133 места на 1000 чел. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, принят в размере 25% согласно приложению к письму Минобрнауки России № АК-950/02. Размеры земельных участков определены согласно приложению Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания принят согласно п. 1.5 РНГП Кемеровской области |
| Организации дополнительного образования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест в организациях дополнительного образования определено расчетным путем в соответствии с в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02: всего 75 мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе на базе общеобразовательных организаций для сельских населенных пунктов – 65 мест, для городских населенных пунктов – 45 мест; на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций) для сельских населенных пунктов – 10 мест, для городских населенных пунктов – 30 мест). Расчет: Численность городского населения в возрасте от 5 до 18 лет – 1043 чел. Минимальная обеспеченность местами в организациях дополнительного образования в пгт Верх-Чебула: 10430,75/5224=150 мест на 1000 чел. Численность сельского населения в возрасте от 5 до 18 лет – 1362 чел. Минимальная обеспеченность местами в организациях дополнительного образования в сельских населенных пунктах: 13620,75/8046=127 мест на 1000 чел. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02. |

Таблица 2.7

Объекты местного значения муниципального округа в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Места накопления ТКО | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где: Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера. В соответствии с требованиями пункта 6 СанПиН 2.1.3684-21 на контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО. Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи не более 100 м устанавливается в соответствии с требованиями пункта 4 СанПиН 2.1.3684-21 |

Таблица 2.8

Объекты местного значения муниципального округа в области погребения и похоронного дела

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Организации ритуального обслуживания населения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными п. 17 ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Кладбища | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь кладбищ принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.9

Объекты местного значения муниципального округа в области культуры и искусства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Общедоступная библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 общедоступной библиотеки на 10 тыс. чел. населения муниципального округа принято с учетом требований таблицы 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услуга-ми организаций культуры» (далее – распоряжение Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879). |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 40 мин. принята с учетом требований таблицы 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 |
| Детская библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 детской библиотеки на 7 тыс. детей принято с учетом требований таблицы 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 40 мин. принята с учетом требований таблицы 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 |
| Краеведческий / художественный музей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта принято с учетом требований таблицы 2 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 40 мин. принята с учетом требований таблицы 2 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 |
| Тематический музей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта принято с учетом требований таблицы 2 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 40 мин. принята с учетом требований таблицы 2 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 |
| Концертный зал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта принято с учетом требований таблицы 4 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 40 мин. принята с учетом требований таблицы 4 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 |
| Учреждение клубного типа (дом культуры) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 дома культуры на 20 тыс. чел. принято с учетом требований таблицы 6 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879. Уровень обеспеченности 65 мест на 1000 чел. принят по таблице 12 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 (показатель для муниципального округа с численностью населения от 10000 чел. до 14999 чел.) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 40 мин. принята с учетом требований таблицы 6 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 |
| Кинозал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 кинозала на 20 тыс. чел. принято с учетом требований таблицы 9 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 30 мин. принята с учетом требований таблицы 9 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 |

Таблица 2.10

Объекты местного значения муниципального округа в области связи

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты экстренной телефонной связи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее одного объекта на каждый населенный пункт сельского типа принято согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» (далее – приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71), для населенных пунктов городского типа норматив не устанавливается |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 15 мин. установлена согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 |
| Объекты почтовой связи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Предприятия (отделения) почтовой связи являются объектами федерального значения, но включаются в состав местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления (пп. 15 п. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ). Количество объектов устанавливается в соответствии с приказом Минцифры России от 26.10.2020 № 538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность 30 мин. установлена как для объекта периодического использования |

Таблица 2.11

Объекты местного значения муниципального округа в области деятельности органов местного самоуправления

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Административное здание органа местного самоуправления | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.12

Объекты местного значения муниципального округа в области организации архивного дела

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный архив | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.13

Объекты местного значения муниципального округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов (в том числе берегоукрепительные сооружения) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Принят 95%-ный показатель обеспеченности по охвату территории постоянного проживания населения (территории жилых зон), согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Сооружения инженерной защиты от затопления и подтопления | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Принят 80%-ный показатель обеспеченности по охвату территории постоянного проживания населения (территории жилых зон) от 5% паводка, согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.14

Объекты местного значения муниципального округа в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты торговли | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество торговых объектов принято в соответствии с постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 13.10.2023 № 683 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и значений предусмотренных методикой расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов коэффициентов, превышающих значения, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренней торговли» (показатели для Чебулинского муниципального округа). Площадь стационарных торговых объектов принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 500 м в городском населенном пункте при застройке от трех этажей и выше, 800 м в городском населенном пункте при одно- и двухэтажной застройке и 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016 |
| Объекты общественного питания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обеспеченность предприятиями общественного питания в 40 посадочных мест (8 посадочных мест для микрорайонов и жилых районов в городском населенном пункте – пгт Верх-Чебула) на 1000 человек принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 500 м в городском населенном пункте при застройке от трех этажей и выше, 800 м в городском населенном пункте при одно- и двухэтажной застройке и 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016 |
| Объекты бытового обслуживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания в городском населенном пункте (пгт Верх-Чебула) в 9 рабочих мест (2 рабочих места для микрорайонов и жилых районов) на 1000 человек и 7 рабочих мест на 1000 человек в сельских населенных пунктах принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 500 м в городском населенном пункте при застройке от трех этажей и выше, 800 м в городском населенном пункте при одно- и двухэтажной застройке и 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016 |

Таблица 2.15

Объекты местного значения муниципального округа в области озеленения территории и благоустройства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Озелененные территории общего пользования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимальный показатель площади озелененной территории общего пользования устанавливается в соответствии с таблицей 9.2 пункта 9.8 СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 30 мин. принята в соответствии с п. 9.4 СП 42.13330.2016. Переходная доступность принята 800 в соответствии с п. 7.6 СП 476.1325800.2020 |
| Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой для жилых многоквартирных домов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь территории площадок различного назначения принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность до площадок различного назначения принята в соответствии с пунктом 7.5 СП 42.13330.2016 |

Таблица 2.16

Объекты местного значения муниципального округа в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Подразделения пожарной охраны | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество подразделений пожарной охраны принимается в соответствии с СП 11.13130.2009 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Время прибытия не менее 10 мин. в городском населенном пункте и 20 мин. в сельском населенном пункте принято согласно ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество сторон здания для подъезда принимается в соответствии с СП 4.13130.2013 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Максимальная протяженность тупикового проезда 150 м принята согласно п. 8.1.11 СП 4.13130.2013 |

Таблица 2.17

Объекты местного значения муниципального округа в области охраны порядка

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Участковые пункты полиции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с п. 3 приложения 1 приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» за участковым уполномоченным полиции приказом начальника территориального органа МВД России на районном уровне закрепляется административный участок. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городе – исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов. Согласно таблице П.4 приложения П СП 42.13330.2016 1 участковый уполномоченный полиции предусматривается на 2,8-3,0 тыс. человек постоянно проживающего населения |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | В соответствии с примечанием к таблице П.4 приложения П СП 42.13330.2016 радиус обслуживания участкового пункта полиции в условиях городского населенного пункта следует устанавливать в 1 - 1,5 км до самого дальнего объекта участка. Допускается 1 участковый уполномоченный на сельский населенный пункт. |

Правила и область применения расчетных показателей

Область применения расчетных показателей

Действие местных нормативов градостроительного проектирования Чебулинского муниципального округа Кемеровской области распространяется на всю территорию Чебулинского муниципального округа; на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих МНГП.

Настоящие МНГП Чебулинского муниципального округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа, установленные в МНГП Чебулинского муниципального округа, применяются при подготовке генерального плана муниципального округа, правил землепользования и застройки муниципального округа, документации по планировке территории; выдаче градостроительного плана земельного участка; подготовке проектной документации (в том числе путем внесения в нее изменений в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации); выдаче разрешения на строительство.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований законодательства о градостроительной деятельности.

Правила применения расчетных показателей

В процессе подготовки генерального плана Чебулинского муниципального округа необходимо применять расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и уровня максимальной территориальной доступности таких объектов.

В ходе подготовки документации по планировке территории в границах Чебулинского муниципального округа следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий, необходимых для размещения объектов местного значения муниципального округа.

При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченности рассматриваемой территории объектами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, а также максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в настоящих МНГП, применяются при определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения округа в генеральном плане Чебулинского муниципального округа (в том числе, при определении функциональных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов), а также при определении зон планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа.

При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального округа в целях подготовки генерального плана Чебулинского муниципального округа, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах подготавливаемого проекта подобных объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, уровень территориальной доступности).

МНГП Чебулинского муниципального округа имеют приоритет перед РНГП Кемеровской области в случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа, установленные МНГП Чебулинского муниципального округа выше соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Кемеровской области. В случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа, установленные МНГП Чебулинского муниципального округа, окажутся ниже уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Кемеровской области, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Кемеровской области.

МНГП Чебулинского муниципального округа имеют приоритет перед РНГП Кемеровской области в случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального округа для населения муниципального округа, установленные МНГП Чебулинского муниципального округа ниже соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Кемеровской области. В случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального округа для населения муниципального округа, установленные МНГП Чебулинского муниципального округа, окажутся выше уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Кемеровской области, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Кемеровской области.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Кемеровской области, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих МНГП и на которые дается ссылка в настоящих МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.